ResearchDownload User Guide

Version: 1.2.9

DocCode: SW-BASE-UG-0051

Date: 2016-01-05

www.spreadtrum.com

重要声明

版权声明

本文档中的任何内容受《中华人民共和国著作权法》的保护，版权所有 © 2008-2015，展讯通信有限公司，保留所有权利，但注明引用其他方的内容除外。

商标声明

展讯通信有限公司和展讯通信有限公司的产品是展讯通信有限公司专有。在提及其他公司及其产品时将使用各自公司所拥有的商标，这种使用的目的仅限于引用。

不作保证声明

展讯通信有限公司不对此文档中的任何内容作任何明示或暗示的陈述或保证，而且不对特定目的的适销性及适用性或者任何间接、特殊或连带的损失承担任何责任。

保密声明

本文档（包括任何附件）包含的信息是保密信息。接收人了解其获得的本文档是保密的，除用于规定的目的外不得用于任何目的，也不得将本文档泄露给任何第三方。

前  言

文档说明

本文档介绍了ResearchDownload工具的使用方法。

阅读对象

本文档适合测试人员等使用。

内容介绍

本文档包括四个章节，分别为：

- 第一章：概述。简单介绍了ResearchDownload工具的功能及文件组成、运行环境；

- 第二章：程序说明。对ResearchDownload工具界面做了说明，并描述了简单的操作步骤；

- 第三章：使用指南。详细描述了ResearchDownload工具的使用方法；

- 第四章：CmdDloader。介绍命令行下载使用方法。

文档约定

本文档采用下面醒目标志来表示在操作过程中应该特别注意的地方。

注意：

提醒操作中应注意的事项。

说明：

说明比较重要的事项。

相关文档

目  录

第1章 概述	1-1

1.1 系统概述	1-1

1.2 文件组成	1-1

1.3 运行环境	1-2

第2章 程序说明	2-1

2.1 界面说明	2-1

2.1.1 主界面	2-1

2.1.2 工具栏说明	2-1

2.1.3 状态窗口说明	2-2

2.2 简要操作步骤	2-3

2.2.1 运行程序	2-3

2.2.2 设置下载参数	2-3

2.2.3 开始下载	2-4

2.2.4 下载完成	2-5

2.2.5 退出程序	2-6

第3章 使用指南	3-1

3.1 程序设置	3-1

3.1.1 设置界面	3-1

3.1.2 普通设置	3-2

3.1.3 Options设置	3-3

3.1.4 Backup 设置	3-4

3.1.5 Flash Operations 设置	3-7

3.1.6 Multi-Language 设置	3-9

3.1.7 LCD Configure 设置	3-10

3.1.8 MCP Type设置	3-10

3.1.9 Vol-Freq Tunning 设置	3-11

3.2 打包	3-12

3.3 设置产品配置文件	3-14

3.3.1 添加产品	3-14

3.3.2 增加新的备份项	3-16

第4章 CmdDloader	4-19

4.1 概述	4-19

4.2 运行环境	4-19

4.3 使用指南	4-19

4.3.1 参数格式	4-19

4.3.2 程序运行	4-19

附录A Revision History	A-1

图目录

图 2-1 ResearchDownload主界面	2-1

图 2-2 状态窗口	2-2

图 2-3 “Passed”窗口	2-3

图 2-4 “Failed”窗口	2-3

图 2-5 “Waiting”窗口	2-3

图 2-6 参数设置界面	2-4

图 2-7 程序下载界面	2-5

图 2-8 程序下载成功	2-5

图 2-9 程序下载失败	2-5

3-1 程序设置页面	3-1

图 3-2 端口设置	3-2

图 3-3 选择产品	3-3

图 3-4 选择文件	3-3

图 3-5 FLASH操作设置	3-3

图 3-6 Options设置界面	3-4

图 3-7 Backup设置界面	3-5

图 3-8Flash Operations 设置	3-7

图 3-9 Flash Operations 设置二	3-8

图 3-10 Multi-Languages 设置	3-9

图 3-11 LCD设置	3-10

图 3-12 MCP Type设置选项页	3-11

图 3-13 Vol-Freq Tunning设置选项页	3-12

图 3-14 Packet设置界面	3-13

表目录

表 1-1 文件组成	1-1

表 2-1 ResearchDownload软件主界面说明	2-2

表 2-2 状态界面说明	2-2

表 3-1 设置界面说明	3-1

# 概述

## 系统概述

ResearchDownload工具软件的用途是通过串口或者USB将手机软件写进硬件模块中。它的优点是可以同时对多个模块进行下载，以提高效率，而且操作简单，只需将模块正确连接到端口并切换到正确的模式，程序将自动检测到并开始下载过程；整个流程是自动化的，一个模块下载完成后，手工更换模块后，程序将自动检测到新的模块，重新开始下载。

## 文件组成

本工具包含一个可执行文件，四个动态链接库文件和多个配置文件，如表 1-1所示。

表 1-1 文件组成

| 类型 | 文件名称 |
| --- | --- |
| 可执行文件 | ResearchDownload.exe |
| 动态链接库文件 | BMAFrame9.dll |
|  | BMPlatform9.dll |
|  | Channel9.dll |
|  | PortHound.dll |
|  | ProcessFlow.dll |
| 配置文件 | ResearchDownload.ini |
|  | BMFileType.ini |
|  | BMError.ini |
|  | BMTimeout.ini |
|  | BMAConfig.xml 和 *.xml （各个产品配置文件） |
|  | Channel.ini |
|  | MCPType.ini |
|  | ProcessFlowSetting.ini |
|  | PhaseCheck.ini |
| 资源文件 | Rdl_bkmark.bmp |

## 运行环境

本软件运行于Windows XP，Vista，Win7 平台下，需要机器配置有至少一个可用的串口或USB端口。

# 程序说明

## 界面说明

### 主界面

运行ResearchDownload.exe，程序的初始界面如图 2-1所示，“ResearchDownload – R3.0.0001”其中“R3.0.0001”是工具的版本号，版本号会不断升级，具体以实际工具界面为准。

图 2-1 ResearchDownload主界面

### 工具栏说明

Error: Reference source not found中工具栏各快捷图标说明如表 2-2所示。

表 2-2 ResearchDownload软件主界面说明

| 工具栏图标 | 说明 |
| --- | --- |
|  | 选择包文件 |
|  | 设置按钮，设置ResearchDownload的参数。第一次运行程序时必需进行设置，程序将保存设置的结果。以后使用中若环境无变化，不需再行设置。 如果开始下载，此按钮将被禁用。停止下载后恢复到可用状态 |
|  | 开始按钮，检测并打开可用端口，准备开始下载过程。此时程序将检测是否有模块连接到指定的端口，检测到模块则开始下载过程。 下载完成后程序将结果显示出来。如果在连续下载中（即用户在Mode settings属性页中设置了Set wait time for next chip ，详见模式设置），将再次自动检测是否有模块连接到端口。 第一次运行程序时此按钮处于禁止状态，只有先进行设置以后方可开始下载过程。 |
|  | 停止按钮，单击此按钮停止下载过程。只有当用户点击开始按钮，程序打开可用端口后此按钮才变为可用状态。 只有停止下载过程才能够退出程序。 |
|  | 版本信息按钮，单击此按钮显示程序版本和版权信息。 |

### 状态窗口说明

工具栏下方区域为状态窗口，用来显示端口的状态、下载的状态、结果等，如图 2-2所示。

图 2-2 状态窗口

表 2-3 状态界面说明

| 项目 | 含义 |
| --- | --- |
| Port | 可用端口号。如果显示为X表示无法打开这个端口，如图 2-2所示 |
| Step | 表示当前操作的文件名或者操作描述 |
| Status | 当前的操作状态 |
| Progress | 用一个进度条显示当前下载的完成情况 · 显示“Waiting”表示没有检测到模块； · 显示“Inprogress”表示正在进行某种操作； · 下载完成，此栏将变为绿色，如果下载过程中出错，此栏将变为红色。 |
| Time(s) | 单次下载计时，单位秒 |

图 2-3 “Passed”窗口

图 2-4 “Failed”窗口

图 2-5 “Waiting”窗口

说明：

下载开始后显示“Waiting…”表示正在进行某项操作，此过程可能会持续一段时间。

## 简要操作步骤

### 运行程序

运行ResearchDownload.exe，程序的初始界面如图 2-1所示。

### 设置下载参数

单击设置按钮，设置下载参数。如图 2-6所示。

图 2-6 参数设置界面

说明：

FDL1和FDL2文件必须选择，其他文件可以选择下载；

仅在第一次运行程序时必须设置，以后可根据需要来设置。

### 开始下载

单击开始按钮，程序自动检测可用的端口，并打开端口准备下载。将需下载的模块正确连接到端口后，程序会自动检测到并开始下载，如图 2-7所示。

图 2-7 程序下载界面

说明：

如果模块已连接到端口，但程序没有开始下载，可能有以下原因：

- 模块没有接电源，或电源没有打开；

- 端口被别的应用程序占用，工具无法打开端口。请退出占用端口的程序；

- 模块不是处于boot模式，只有在boot模式才能下载。如何切换到boot模式，请查看相关硬件文档。

### 下载完成

状态窗口将显示下载的进度。下载完成，对应的端口的Progress栏以不同的颜色显示下载结果，绿色“Passed”表示成功，红色“Failed”表示失败。如图 2-8、图 2-9所示。

图 2-8 程序下载成功

图 2-9 程序下载失败

如果在连续下载中（即用户在Mode settings属性页中设置了Set wait time for next chip ，详见模式设置），红色或绿色的下载结果将保留设置的时间，然后将回到开始下载时的界面，准备下载下一个模块。

在手动模式下，除非单击开始按钮重新开始下载，否则红色或绿色的下载结果将一直保留。

### 退出程序

将模块与端口断开。在连续下载下，如果还有模块需要下载，将它连接到端口，程序将自动开始下载。否则单击停止按钮，退出程序。

# 使用指南

## 程序设置

### 设置界面

在图 2-1中单击设置按钮，弹出如3-10所示对话框。

3-10 程序设置页面

设置窗口用来设置下载的参数，包括端口的速率，以及需下载的文件和下载地址等等。其界面说明如表 3-4所示。

表 3-4 设置界面说明

| 界面元素 | 含义 |
| --- | --- |
| “Port”下拉列表框 | 端口设置 |
| “Baudrate”下拉列表框 | 波特率设置 |
| “Select Product”下拉列表框 | 选择下载的产品 |
| 下载文件列表区 | 界面中央部分区域。 其中FileName列是可编辑项，双击后，可以输入文件路径或者打开文件选择对话框选择文件。 “Base1”表示下载地址； “Size1”表示文件大小，若显示为0x0表示文件大小在下载时由工具自动算出。 |
| “Select All File”复选框 | 选择所有下载文件，或者取消选择所有下载文件 |
| “Packet”按钮 | 将下载的文件打包 |

### 普通设置

普通设置主要设置选择的端口及其速率，需下载的文件等。

#### 端口设置

“Port”下拉列表框中列出所有可用的端口，可以选择某一端口；也可以选择“All”，使用所有可用端口进行下载。

端口波特率的可选取值为57600、115200、230400、460800、921600，可根据端口设备的实际情况选择，默认为460800。如果波特率选择错误，可能会造成端口无法打开，或无法下载文件。

设置界面如图 3-11所示。

图 3-11 端口设置

#### 选择产品

根据需下载模块的实际情况选择适当的产品类型，依此来决定各个文件的下载地址。工具附带的配置文件会预先设定可用的产品类型，选择正确的类型即可。设置界面如图 3-12所示。

图 3-12 选择产品

#### 选择文件

选择下载的文件：在“FileID”列中勾选所要下载的文件。若不勾选文件，工具将不会下载该文件。

输入文件名：双击FileName列，然后手工在编辑框中编辑。也可单击右边的按钮，在弹出的对话框中选择。如图 3-13所示。

图 3-13 选择文件

说明：

文件名一般为***.bin，将随程序一起发布。一般第一个文件是FDL（1），必须下载，且文件名FileName不能为空。如果存在FDL2，则FDL2也必须下载且文件名不能为空。

#### FLASH操作设置

FLASH表示擦除Running-NV（设备运行时的参数记录）。擦除FLASH的起始地址和大小如图 3-14所示。

图 3-14 FLASH操作设置

### Options设置

在3-10中选择“Options”页签，进入Options设置界面，如图 3-15所示。

图 3-15 Options设置界面

Repartiton: 勾选是否需要分区，只对Nand Flash有效，如果勾选，则在分区不一致的情况下分区，否则在分区不一致的情况下报错并停止下载。

Keep Charge: 勾选是否让下载线给设备充电。

Reset to Normal: 如果勾选，则在下载最后一步，发送一条命令让手机重新启动。

Power Off: 如果勾选，则在最后一步，发送一条命令让手机关机。

Enable Read MCP Type: 如果勾选则在下载完FDL（2）后读MCP类型，并在界面显示。需要注意的是，并不是所有产品都支持此项功能。

### Backup 设置

在3-10或图 3-15中选择“Backup”页签，进入备份设置界面，如图 3-16所示。

图 3-16 Backup设置界面

NV Item Backup：备份NV项的设置

File Backup：备份文件的设置

备份NV项的设置：

此组设置是在下载NV参数文件时，关于保留校准数据等参数备份设置。如果NV参数文件为空，则此组设置在下载中是不起作用的。需要注意的是，这里的保留只是保留其值，而不会保留结构本身。

- Calibration：决定是否保留Calibration项相关参数。勾选此复选框，下面的两个子复选框才会有效。默认为勾选。

  - Permit to use old calibration to update new one：当Calibration版本不一致时，此时若参数文件中的版本比模块中的版本低，选中此项则会继续做下去，否则会报错。需要注意的是，当NV操作完成后，模块中的版本一定是和文件中的版本一致。默认为不选。

  - Continue if not find calibration item：当Calibration中某一项中不存在时，选中此项则会继续做下去，否则会报错。默认为不选。

- IMEI：决定是否保留IMEI项相关参数。默认为选中。

产品不同，备份项的个数也不尽相同。图 3-16是SC6800 GPS产品的备份项配置，还包括：

- Blue Tooth：备份NV中的蓝牙参数。默认为选中。

它们的子项Continue if not find calibration item意义同Calibration下的相应子项。

Save To local：表示备份NV时是否保存到本地，默认为不保存。

说明：

每次重新打开下载程序，这几个选项都会被恢复成默认值。

### Flash Operations 设置

在3-10或图 3-15中选择“Flash Operations”页签，进入Flash Operations设置界面，如Error: Reference source not found所示。

图 3-17Flash Operations 设置

该页内容是设置读手机FLASH数据的功能。

Read Flash： 读取手机Flash的数据

勾选“Active Read Flash”，然后设置Flash的地址，大小，以及保存的文家路径。这些操作将会放到MainPage页中，文件下载操作的最后。

勾选“Active Read Flash”后的界面如下：

图 3-18 Flash Operations 设置二

双击单元格，添加或者修改内容；Clear按钮，则清空所有内容。

擦和写Flash操作同Read。

Erase All Flash：

如果需要擦除整个Flash，可以勾选“Erase All Flash”。 需要注意的是，并不是所有产品都支持此项功能。

### Multi-Language 设置

在3-10或图 3-15中选择“Multi-Languages”页签，进入Multi-Languages设置界面，如图 3-19所示。

图 3-19 Multi-Languages 设置

该页内容是设置NV中的关于多国语言的设置。勾选语言表示使MMI开启该种语言的功能。双击语言前面的图标，可以设置默认显示语言（红色图标显示）。如果在Main选项页中选择的NV文件，不包含多国语言信息，该页将为空。

说明：

这里选择备份Multi-Language NV Item，界面的语言勾选无效。另外注意，不要在产品的设置中再次设置备份语言项，语言项的默认NV Item ID为“405”。

### LCD Configure 设置

- 在3-10或图 3-15中选择“LCD Configure”页签，进入LCD Configure设置界面，如图 3-20所示。

图 3-20 LCD设置

该页内容是设置PS或者UserImag文件中的关于LCD驱动的设置。勾选LCD驱动的名字表示使手机软件支持该类型LCD。但必须至少设置一种LCD驱动。

说明：

该设置需要特殊的PS或者UserImg文件，否则没有LCD配置信息显示。

### MCP Type设置

MCP Type设置页如图 3-21所示，勾选“Check MCP Type”工具将在下载FDL1(FDL2)之后检查MCP Type是否与勾选的相匹配，不匹配则报错。MCP Type在配置文件MCPType.ini中设置，如需增加MCPType请在该文件中增加。

图 3-21 MCP Type设置选项页

### Vol-Freq Tunning 设置

此页设置界面，是对电压和频率进行设置，设置后的结果会直接保存到SPLLoader文件中。所以如果必要，请在修改前备份一下这个文件。

另外此项修改，依赖于SPLLoader文件中的特殊标记，如果没有此标记，此设置无法修改。

界面如下：

图 3-22 Vol-Freq Tunning设置选项页

## 打包

- 在3-10中，选择要打包的产品。

- 选择要打包的文件。如果文件不勾选，表示不将该文件打包。

说明：

PhaseCheck项只用于生产工具的FactoryDownLoad，而且是必选的。如果打包是为了升级(UpgradeDownload)，该项可以忽略，即便将其选中，下载时也会被忽略。

如果打包是为了升级(UpgradeDownload)，Flash项必须选中。

- 设置好Options和Backup页。

说明：

备份项，对于升级包是必须选中的。

分区必须设置正确，否则升级工具在解包时将报错。

如果选择了需要分区，则必须备份NV，并且所有文件都要选中，否则升级工具在解包时将报错。

- 单击按钮<Packet>，弹出如所示对话框。

图 3-23 Packet设置界面

输入产品的别名，版本号和保存路径。保存路径可以通过单击旁边的按钮进行选择。

包的扩展名为“.pac”

- 单击<OK>按钮，打包完成。

## 设置产品配置文件

产品配置文件有多个xml文件组成，每个xml文件中包含一个或者多个产品的配置。

添加产品配置，可以在现有的*.xml文件中添加，也可以创建一个新的xml文件。

创建新的配置文件可以复制一个已有的相近的配置文件，然后重命名，增删配置中的相关内容。

私有配置文件：除BMAConfig.xml文件的产品配置文件，称之为私有配置文件。

注意：

- 如果私有配置文件中产品名称与BMAConfig.xml中产品名称相同，则用私有配置文件中产品配置替换BMAConfig.xml中的产品，如果存在多个私有配置文件，相同的产品的配置以最新的私有配置文件中配置为准；

- 私有配置文件必须以“.xml”为扩展名；

- 私有配置文件必须与BMAConfig.xml文件在同一级目录下。

### 添加产品

#### 添加Product

在<ProductList>下，在最后添加一个新的节点。

<Product name="YYY" [enable=”1”]>

<SchemeName>XXX</SchemeName>

<FlashTypeID>0</FlashTypeID>

<Mode>0</Mode>

<NvBaseAddrChangeFlag>0</NvBaseAddrChangeFlag>

<NvNewBasePosition>1</NvNewBasePosition>

<NVBackup backup="1">

<NVItem name="Calibration" backup="1">

<ID>0xFFFFFFFF</ID>

<BackupFlag use="1">

< NVFlag name ="Replace" check ="0"></ NVFlag >

< NVFlag name ="Continue" check ="0"></ NVFlag >

</BackupFlag>

</NVItem>

<NVItem name="IMEI" backup="1">

<ID>0xFFFFFFFF</ID>

<BackupFlag use="0"></BackupFlag>

</NVItem>

</NVBackup>

<ProductComment></ProductComment>

</Product>

注意：

- Product 的属性name的值“YYY”不能与<ProductList>其它名字相同；

- [enable=”1”] 表示可选项，中括号内的内容可以不写，表示enable=”1”；

- SchemeName的值是三.3.1.2中创建的Scheme的属性名，或者是SchemeList下已有的Scheme的属性名；

- 如果Product是NAND Flash，FlashTypeID的值为“1”；如果为NOR Flash，FlashTypeID的值为 “0”；

- 如果产品为单模，则“Mode”的值为“0”；若为双模则“Mode”的值为“1”；

- NV备份项一般都包含Calibration 和 IMEI，且它们的属性backup 都为1，NV的ID如果为上述两项，则它们的ID号为0xFFFFFFFF，否则需要添上具体的ID号。NVFlag的属性的name，目前只有“Replace”和“Continue”两个，且不可以随意更改。它们的意思是“可以用旧的NV项替换新的NV项，否则报错”，“如果手机中没有发现NV项，则忽略，继续执行，否则报错”。

#### 添加Scheme

Sheme中配置了下载文件的信息。

在<SchemeList>下，在最后添加一个新的节点如下：

<Scheme name = “XXX”>

<File>

<ID>FDL</ID>

<Type>FDL</Type>

<Block>

<Base>0x30000000</Base>

<Size>0x0</Size>

</Block>

<Flag>0</Flag>

</File>

……

</Scheme>

注意：

- “XXX”是Scheme的名字，不能与<SchemeList>下其它Scheme的名字相同；

- 第一个File一定是FDL，如果是两级FDL，则将FDL2放在第二个位置；

- 文件类型需要仔细填写，必要时请咨询相关人员。如果必要可以在BMFileType.h文件中增加文件类型。如：<ID>FDL2</ID>。若是NAND Flash，此时<Type>NAND_FDL</Type>；

- Base和Size都是十六进制，并且要以“0x”开头。除了file的ID为Flash外，size初始值一般为“0x0 ”；

- Flag一般取值为“1”，即需要输入文件。但若file的ID为Flash，Flag则为“0”。

### 增加新的备份项

备份项：表示备份NV的某个ID项。

<Product name="YYY" [enable=”1”]>

<SchemeName>XXX</SchemeName>

<FlashTypeID>0</FlashTypeID>

<Mode>0</Mode>

<NvBaseAddrChangeFlag>0</NvBaseAddrChangeFlag>

<NvNewBasePosition>1</NvNewBasePosition>

<NVBackup backup="1">

<NVItem name="Calibration" backup="1">

<ID>0xFFFFFFFF</ID>

<BackupFlag use="1">

< NVFlag name ="Replace" check ="0"></ NVFlag >

< NVFlag name ="Continue" check ="0"></ NVFlag >

</BackupFlag>

</NVItem>

<NVItem name="IMEI" backup="1">

<ID>0xFFFFFFFF</ID>

<BackupFlag use="0"></BackupFlag>

</NVItem>

<NVItem name="BlueTooth" backup="1">

<ID>0x191</ID>

<BackupFlag use="1">

< NVFlag name ="Continue" check ="0"></ NVFlag >

</BackupFlag>

</NVItem>

</NVBackup>

<ProductComment></ProductComment>

</Product>

注意：

- 新增备份项的名字不能与已有的重名，即不能为“Calibration”和“IMEI”，这两个名字对于程序有特殊的含义；

- “BackupFlag”项的使用方法，只有上面的三种方式：

第一种：

<BackupFlag use="1">

< NVFlag name ="Replace" check ="0"></ NVFlag >

< NVFlag name ="Continue" check ="0"></ NVFlag >

</BackupFlag>

第二种：

<BackupFlag use="0"></BackupFlag>

第三种：

<BackupFlag use="1">

< NVFlag name ="Continue" check ="0"></ NVFlag >

</BackupFlag>

- 新增备份项的ID，不能与“Calibration”或者“IMEI”的实际ID相同。

# CmdDloader

## 概述

CmdDloader是个命令行应用，该应用需要基于下载工具软件的基础上来使用，整个下载过程其实是下载工具在后台处理，CmdDloader应用主要是负责启动下载应用，监测下载进度及结果。脱离下载应用该应用无效。

## 运行环境

本软件运行于Windows XP，Vista，Win7 平台下。

## 使用指南

### 参数格式

命令行下启动该应用，参数格式如下：

> CmdDloader.exe  <-pac PacFile>  [-port ComPort] [-c]

e.g. CmdDloader.exe -pac D:\SC7702_sc7701.pac -port 195

说明：

- -pac PacFile	：输入pac文件。

- -port ComPort：输入下载设备端口号。

- -c : 该命令为非必选项，输入该参数时，CmdDloader应用执行下载前会清 除下载进程。

- 不指定port信息时，应用会自动查找一个合适的下载端口进行下载。CmdDloader.ini中的WaitDUTTimeout配置项可以设定等待查找有效设备的时间。为0时表示无限无限等待直到找到合适的下载端口。

### 程序运行

- DownLoad Passed表示成功完成下载，成功完成下载示例如下：

图 4-1 下载成功

- 下载失败会显示下载失败的错误信息，

图 4-2 下载失败

###### Revision History

| Version | Date | Owner | Notes |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.0.1 | 2005-04-04 | Apple Gao | Creation. |
| 1.0.0 | 2005-08-01 | 刘凯 | 部分修改，加上文档号 |
| 1.0.1 | 2005-08-02 | 蒋媛 | 规范化 |
| 1.0.2 | 2005-08-22 | 刘凯 | 修改文档名称 |
| 1.0.3 | 2005-09-29 | 刘凯 | 支持Nand flash。 |
| 1.0.4 | 2006-08-03 | 刘凯 | 修改文档标题 |
| 1.0.5 | 2006-08-21 | 刘凯 | 将英文文档合并进来。 |
| 1.0.6 | 2006-11-14 | Hongliang Xin | 修改Calibration属性页的图片和说明 |
| 1.0.7 | 2006-11-21 | Hongliang Xin | 说明蓝牙ID在配置文件中的配置 |
| 1.0.8 | 2007-03-05 | Hongliang Xin | 新版本使用说明 |
| 1.0.9 | 2007-05-21 | Hongliang Xin | 更新图片 |
| 1.1.0 | 2007-07-01 | Hongliang Xin | 更改Logo, 添加配置文件中可以disable产品的说明，添加3G说明 |
| 1.1.1 | 2007-08-01 | Hongliang Xin | 增加打包功能说明 |
| 1.1.2 | 2007-08-17 | Hongliang Xin | 增加分区前备份说明 |
| 1.1.3 | 2007-09-05 | Hongliang Xin | 修改3G下载说明，添加配置备份项说明 |
| 1.1.4 | 2007-09-24 | Hongliang Xin | 添加FlashInfo.fic的配置说明 |
| 1.1.5 | 2007-12-18 | Hongliang Xin | 添加Save NV to local的说明 |
| 1.1.6 | 2008-01-16 | Hongliang Xin | 添加6800_GPS备份GPS的说明 |
| 1.1.6 | 2008-01-24 | Matthew Cai | 更新模板 |
| 1.1.7 | 2009-7-9 | Hongliang.xin | 添加多国语言设置说明 |
| 1.1.8 | 2009-11-30 | Hongliang.xin | 不支持Flash Type选择。 |
| 1.1.9 | 2010-1-14 | Hongliang.xin | 支持读flash操作。 |
| 1.2.1 | 2010-7-29 | Hongliang.xin | 修改工具名称和界面风格 |
| 1.2.2 | 2010-8-11 | Hongliang.xin | 添加LCD配置说明。 |
| 1.2.3 | 2010-12-1 | Hongliang.xin | 修改文件组成。 |
| 1.2.4 | 2011-1-26 | Hongliang.xin | 添加Erase All Flash 说明。 |
| 1.2.5 | 2011-4-21 | Hongliang.xin | 增加MCPType配置说明 |
| 1.2.6 | 2012-3-19 | Hongliang.xin | 删除NandFlash配置页，增加Options配置页 |
| 1.2.7 | 2012-8-24 | Hongliang.xin | 修改表述不正确的内容 |
| 1.2.8 | 2015-10-01 | Polo.Jiang | 修改界面图片及增加Options描述 |
| 1.2.9 | 2016-01-05 | Polo Jiang | 增加CmdDloader使用说明 |